Proiect la materia Hidraulică

Nume student: Peteu Mircea

Nume Profesori coordonatori:

Curs: Deaconescu Tudor Ion

Proiect: Filip Ovidiu

Cuprins

Capitol 1 - Calcul date de proiectare……………………………………. Pag.3

Capitol 2 - Alegerea măsurilor pe baza datelor…………………….. Pag.7

Capitol 3 – Proiectare 3D……………………………………………………. Pag.9

Capitolul 1:

Calcul Parametri de proiect

| Model de tip B |  |
| --- | --- |

| Parametrii Inițiali |  |
| --- | --- |
| Înclinat | 15o |
| Material al tijei | OLC45 |
| Coeficient de frecare (μ) | 0.4 |
| Nr. de caz | 22 |

| Calcul Lungimea cursei | Rezultat |
| --- | --- |
| s = 2*(5+n) = 2*27 | 54 [cm] |

| Calcul Lungime părții libere ale cilindrului | Rezultat |
| --- | --- |
| L = 2*s + 8 = 2*54 + 8 = 108 + 8 | 116 [cm] |

| Calcul Lungime de flambaj | Rezultat |
| --- | --- |
| lf = 2*L = 2*116 | 232 [cm] |

| Calcul Masă | Rezultat |
| --- | --- |
| m = 50*22 | 1100 [kg] |

| Calcul Forțe și Viteze de avans și retragere |  |
| --- | --- |
| F1avans = 0.4*1100*9.81*cos(15o)+1100*9.81 *sin(15o) | 6962.2385[daN] |
| F1retragere = 0.6* (0.4*1100*9.81*cos(10o)-1100*9.81*sin(15o)) | 825.8435 [daN] |
| Vavans = 10*(22+1)/(4*22) | 2.6136 [m/min] |
| Vretragere = 1.3* Vavans | 3.3977 [m/min] |

Calculul puterii minime necesare acționării:

Pmin = 3.03275 [kW]

| Tensiunea admisibilă la compresiune/tracțiune |  |
| --- | --- |
| σa | 1389 [daN/cm2] |

| Calculul diametrului tijei cilindrului (d) |  |
| --- | --- |
| 27848.9544363.6721 | 2.52[cm] |

Se adoptă apoi valoarea normalizată cea mai apropiată: dN = 63[mm]

E = modulul de elasticitate al materialului tijei (Eoţel = 2,1×106 [daN/cm2])

| Momentul de inerție minim al tijei (Imin) |  |
| --- | --- |
| π*dN464 = 12867.96364 | 77.3271 [cm4] |
| Relația forței critice de flambaj (relația lui Euler): |  |
| 𝐹𝑐𝑟 = π2*E*lmin lf2 = 1602694561.615353824 | 29776.5785 [daN] |

- se adoptă o presiune preliminară pe piston: p= 150 [bar]

| Calculul diametrului pistonului cilindrului (D) |  |
| --- | --- |
| 4*Favansπ*p = 27848.954471.2388 | 7.6874 [cm] |

Se adoptă valoarea normalizată cea mai apropiată: DN=80 [cm]

| Se recalculează presiunea efectivă de lucru (𝑝𝑒𝑓) |  |
| --- | --- |
| 4*Favansπ*DN2*ηmh = 27848.954180.955 | 153.899 [bar] |

ηmh=0.9

| Calculul debitelor de alimentare a cilindrului hidraulic |  |
| --- | --- |
| Q1 = 110 * Vavans * π*DN24*ηv = 0.26136 * 201.06193.4 | 15.455 [l/min] |
| Q2 = 110 * Vretragere * π*(DN2-dN2)4*ηv = 0.33977 *76.3723.4 | 7.632 [l/min] |

Qmin = min(Q1; Q2) > 0,1 [l/min]

ηv=0.85

| Calculul grosimii pereților cilindrului hidraulic |  |
| --- | --- |
| σoțel | 2400 [daN] |
| σa | 960 |

c=2.5

| Diametrului exterior al cilindrului (De) este: |  |
| --- | --- |
| DN*σaσa-2*p = 80 * 960960-300 | 96,483 [mm] |
| Grosimea peretelui cilindrului va fi: |  |
| g=De-DN2 = 96,483-802 | 8.241 [mm] |

| Diametrul critic al circuitelor de transport |  |
| --- | --- |
| dcr= 145.7 * QVu = 145.7 * 15.4555500 | 7.723 |

Q = max(Q1; Q2)

După calcularea lui dcr se adoptă o valoare normalizată DNSTAS= 8 [mm]

| După adoptarea noului diametru este necesar să se verifice viteza de curgere a uleiului prin conducte: |  |
| --- | --- |
| Vurec= 10*Qπ*DNSTAS24 = 154.552.0106194 = 19.216 [m/min] | 320.278 [mm/s] |

𝜗=0.4 [cm2/s]

| Determinarea regimului de curgere a uleiului presupune calcularea numărului lui Reynolds |  |
| --- | --- |
| Re = Vurec*DNSTASϑ = 320.278*0.80.4 | 640.557 (<2300) |

Energia care trebuie să fie absorbită de sistemele de frânare ale cilindrilor hidraulici se calculează, pentru cele trei situații prezentate mai sus, cu ajutorul relațiilor următoare:

| Eavans= 1100*2.61362-1100*9.81*33*sin⁡(15o) | -91.1226 [J] |
| --- | --- |
| Eretragere= 1100*3.39772+1100*9.81*33*sin⁡(15o) | 93,9299 {J0000} |

Lfr=33 [mm]

Vmax = 0.4

Capitolul 2

Alegerea măsurilor pe baza datelor

Dimensiunile locaşurilor de montare a componentelor sistemului coaxial de etanşare:

Dimensiunile locaşurilor de montare a componentelor sistemului de ghidare:

Dimensiunile locaşurilor de montare a componentelor sistemului de ghidare:

Capitolul 3

Proiectare 3D